梧州学院

节水型器具更换等节水改造项目报价函

	一、项目要求及技术需求

	项号
	服务类别
	单位
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求
	报价

	1
	节水系统改造
	项
	1
	节水型水龙头   289个
颜色：亮银；
规格：DN15；
3）材质：精铜阀体；
4）其他：含起泡器和过滤网；
5、必须为财政部《节能产品政府采购清单》中的产品及型号，并提供相关证明。
2、感应式水龙头    20个
1）感应范围：8-30cm,可根据现场需求调整；
2) 进出水口管径：DN15；
3）防护等级：IP56；
4）适合水压：0.05-0.6Mp。
	

	2
	雨水收集回用装置
	
	1
	1、预制地埋式混凝土格栅池3m3；
2、预制地埋式混凝土雨水贮存池10m3；
3、紫外线消毒装置1套，流量500L/m，功率2000Kw/h；
4、PVC-U给水管（φ63-φ25）100m。
	

	3
	绿化灌溉自动喷淋
	项
	1
	一、完成梧州学院部分绿化带的高效滴灌
1. Φ 32PVC管  116.6米；
2. Φ 25PVC管  135.5米；
2. 电磁阀（DN25）及其附件  3套（电源自动控制柜1套，含电器元件及电线）；
3.绿化喷淋头15个（喷头体材质为工程新生料塑料和不锈钢弹簧，匹配等喷灌强度喷嘴；工作压力；0.1-0.48MPA，进口尺寸1/2”内螺纹，顶部直径57mm，整体高度152mm，弹升高度102mm；旋转射线喷嘴，工作压力0.28MPA，射程5.2m，全圆流量0.42M3/H；旋转射线喷嘴，工作压力0.28MPA射程6.9米，全圆流量0.78M3/H。）；
4. 挖沟槽土方；  
5. 管沟填土； 
6. 筛土回填； 
7. 辅材及辅材安装；
8. 其它材料材质符合国家相关使用标准。
	

	总计：
	

	二、商务最低要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。

	售后技术服务要求
	质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：
1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。
2、售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知48小时内到场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用机。
3、定期回访以及对设备维修。
4、其余按厂家承诺。

	交货时间及地点
	1、交货时间：自中标之日起25个工作日内交付使用。
2、交货地点：采购人指定地点。

	备注：
	 投标人的资格要求：
1、具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商。

2、竞标人须为中华人民共和国国家发展改革委员会、中华人民共和国财政部备案的节能服务企业。

3、本项目不接受联合体投标。




法定代表人或法定代表人授权代表签字：              
投标公司名称（签章）：                              
    日期：      年   月   日
